[image: image6.png]










Le 02 juillet 2021

Groupe ASTROPHOTO




Compte rendu de la réunion du 01 juillet 2021
Support de réunion: Zoom
Participants: Mickaelle, Pascal G, Nicolas P, Francis, Gérard, Nicolas F, , Bertrand, Patrick, Alain, Didier
Rendez-vous en septembre pour la prochaine réunion du groupe
Visuel assisté présenté par Mickaelle

Support de discussion: Document .ppt disponible sur le forum de la SAR

https://www.astro-rennes.com/Forum/viewtopic.php?p=545#p545

Le visuel assisté, possible grâce à la forte progression technique des caméras, capteurs et logiciels toujours plus performants, consiste à créer une image exploitable immédiatement pour la partager avec des amis, la familles ou encore les visiteurs d'une soirée publique. Contrairement à la vision à l'oculaire, les images sont en couleurs et offrent des détails impressionnants. Les bras de galaxies ou les nébulosités se révèlent alors pour le plus grand plaisir des adultes et des enfants. 

Les 2 techniques principales d'imagerie pour faire apparaître l'image à l'écran


- One shot de durée variable 

Une seule image est créée. Le temps de pose est ajusté pour optimiser le rapport " signal / bruit "


- Stacking ou empilement d'images

Plusieurs images sont empilées en "live" par un logiciel pour créer une image finale riche en signal. Sharpcap ou le live de l'ASIAIR de ZWO réalisent très bien ce travail.

L'image visible à l'écran en direct est le résultat de l'empilement

Quel logiciel pour le pré-traitement et traitement de nos images ?


Il existe plusieurs logiciels pour traiter les images issues des caméras ou APN mais le résultat obtenu à traitement égal est loin d'être identique. Les critères de choix sont multiples. Parmi eux:


- Le prix. Beaucoup sont gratuits tels que Siril, Deep Sky Stacker ( DSS ), GIMP, Rawthérapie. D'autres sont payants et constituent même un certain investissement tel que Pixinsight ou la suite Photoshop / Lightroom ( abonnement )


- La facilité d'utilisation. Si des logiciels comme DSS ou Siril sont conviviaux et rapides à prendre en main, Pixinsight est complexe et nécessite beaucoup de pratique pour commencer à être maîtrisé. 

Payer son logiciel n'est pas toujours la garantie d'un résultat à la hauteur mais force est de constater que Pixinsight, bien que complexe, est puissant et performant. Il surpasse sur beaucoup de fonctions ses concurrents.


Que choisir alors ??


Pour débuter il n'est pas nécessaire de payer cher. Siril, par exemple, fait très bien le travail. Certains d'entres nous le maîtrisent bien et obtiennent des résultats remarquables.

Et même si vous êtes des utilisateurs avertis ce logiciel est à recommander.


Il est possible bien sûr d'utiliser plusieurs logiciels pour traiter ses images. Certaines fonctions peuvent êtres mieux traitées par l'un, et d'autres par un autre. C'est affaire de ressenti aussi.


DSS est très bien pour obtenir rapidement une image correcte et se rendre compte du résultat final potentiel. 


Conclusion:


Quel que soit le choix qui est fait, il existe de nombreux tutos, sur YouTube par exemple, qui permettent d'appréhender les fonctions proposées par chaque logiciel. Ne pas oublier aussi que les amis astrophotographes plus expérimentés sont là pour aider.

Le réglage du backfocus et du tilt


Pour obtenir une bonne qualité d'étoiles sur les bords de champs il faut impérativement régler correctement le backfocus mais aussi la position du capteur par rapport à l'axe optique de l'instrument.


- Le backfocus est la distance entre la première lentille d'un correcteur et le plan du capteur de la caméra ou APN. Il est défini par le constructeur de l'instrument et doit être respecté au mm près voire au demi mm. 

Un empilement habile d'entretoises et de cales permet de créer l'empilement idéal.

La présence d'un filtre dans le setup doit être prise en compte car l'épaisseur du filtre modifie la valeur du tirage.


- Le tilt est un défaut de perpendicularité entre le plan du capteur et l'axe optique. Il génère une déformation des étoiles en bord de champ mais spécifiquement dans un des angle selon le défaut. 

Pour corriger ce défaut il existe des logiciel comme CCD Inspector ( info de Mickaelle ) mais il est cher. Une autre solution est l'utilisation d'une bague de réglage qui, grâce à 3 vis, permet de déplacer l'ensemble de la camera pour orienter le capteur. Une opération fastidieuse et délicate.

Des essais seront à faire de nuit et sur le terrain pour améliorer les images

Des nouvelles de notre exposition photos


Mercredi soir lors de la réunion du CA, j'ai proposé un support pour exposer nos photos. Je l'ai présenté dans cette mensuelle.

 Le principe repose sur les caractéristiques suivantes:


- C'est un triptyque pliant pouvant être déployé pour être posé contre un mur


- Il tient dans une voiture pour le transport


- 2 faces reçoivent les photos et explications associées. La 3ème face est dédiée aux ateliers tels que "miroir", "spectro", "science".


- Le support est placé sur un socle ou table haute. Sa mise en place, lors des manifestations, est rapide.


Nous avons échangé pour nous mettre d'accord sur les informations que nous souhaitons mettre sur le support et sommes tombés d'accord pour que l'info soit complète.

Les caractéristiques techniques d'imagerie et la description des images ou objets seront donc indiquées.  Pour commencer à exploiter le support lors de l'évènement Spacebus, dans un premier temps je vais donner les infos essentielles.

Si vous avez des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas à les exprimer.

Ci-dessous quelques illustrations

[image: image1.png]



[image: image5.png]


[image: image2]

 INCLUDEPICTURE "https://files.slack.com/files-pri/TP47MJKEF-F02746DTXCG/triptyque2.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image3]

[image: image4]
Bon ciel

Didier

